Plānošanas dokumenta

realizācijas ietekmes uz vidi novērtējums

(stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma monitorings)

# Ievads

Materiālu izstrādājusi Latvijas Republikas Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk tekstā arī – Birojs) Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma daļa, un tas sagatavots, balstoties uz ANO protokolā par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu ietverto skaidrojumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk tekstā arī – SIVN) monitoringu saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/42/EK (2001.gada 27.jūnijs) par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu. Materiālā izmantotas arī Eiropas Savienības dalībvalstu (Vācijas Federatīvā Republika, Lielbritānijas Apvienotā Karaliste) izstrādātās vadlīnijas SIVN monitoringa veikšanai.

# I SIVN monitoringa tiesiskais regulējums

Plānošanas dokumentu realizācijas monitoringa nepieciešamību paredz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/42/EK (2001.gada 27.jūnijs) par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu (turpmāk tekstā arī – Direktīva), kuras 10. pantā ir noteikts, ka

- „dalībvalstis pastāvīgi pārrauga plānu un programmu īstenošanas ietekmi uz vidi, lai inter alia agrīnā pakāpē konstatētu to iepriekš neparedzētu nelabvēlīgu ietekmi un varētu veikt atbilstīgu koriģējošu darbību”;

- „lai novērstu monitoringa dublēšanos, piemērotos gadījumos drīkst izmantot esošos monitoringa pasākumus”.

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatā atbilstoši Direktīvas 1.pielikuma (i) punktam „jāietver to pasākumu aprakstu, kas paredzēti attiecībā uz monitoringu”.

Direktīvas normas ir iestrādātas Latvijas Republikas 1998.gada 13.novembra likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”.

Latvijas Republikas 1998.gada 13.novembra likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.5 panta 6.daļā noteikts, ka „kompetentā institūcija Ministru kabineta noteiktajā termiņā sniedz atzinumu par vides pārskatu ņemot vērā vides pārskata atbilstību normatīvo aktu prasībām un izraudzītā risinājuma pamatojumu, kā arī nosaka termiņus, kādos izstrādātājs pēc plānošanas dokumenta apstiprināšanas iesniedz kompetentajai institūcijai ziņojumu par plānošanas dokumenta īstenošanas tiešu vai netiešu ietekmi uz vidi, arī vides pārskatā neparedzētu ietekmi”.

Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 8.13.punktā noteikts, ka Vides pārskatā jāietver informāciju arī par paredzētajiem pasākumiem plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringa nodrošināšanai, savukārt šo noteikumu VIII nodaļā „Plānošanas dokumenta īstenošanas monitorings” noteikts:

- lai konstatētu plānošanas dokumenta īstenošanas tiešu vai netiešu ietekmi uz vidi, vides pārskatā iepriekš neparedzētu ietekmi uz vidi, kā arī, ja nepieciešams, izdarītu grozījumus plānošanas dokumentā, izstrādātājs, ņemot vērā biroja atzinumu par vides pārskatu, veic plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringu;

- plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringam izmanto valsts statistikas datus, informāciju, kas iegūta, veicot vides monitoringu, kā arī citu informāciju, kas pieejama izstrādātājam;

- izstrādātājs sastāda monitoringa ziņojumu un atzinumā par vides pārskatu noteiktajā termiņā iesniedz to birojā. Monitoringa ziņojumā apkopo pieejamo informāciju un ietver vismaz ar plānošanas dokumenta īstenošanu saistīto vides stāvokļu izmaiņu un to tendenču raksturojumu;

- birojs reizi gadā apkopo iesniegtos monitoringa ziņojumus un iesniedz Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (1.pielikums).

# II SIVN monitoringa definīcija un tiesisko aspektu skaidrojums

SIVN monitorings ir sistemātisks vides kvalitātes un tās izmaiņu tendenču novērtējums. Tā mērķis ir novērtēt konkrēta plānošanas dokumenta realizācijas ietekmi uz vidi, kā arī plāna vai programmas izpildi saistībā ar stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatā definētiem vides mērķiem vai uzdevumiem. SIVN monitorings dod iespēju aktualizēt plānošanas dokumenta īstenošanas būtiskās vides ietekmes un salīdzināt tās ar prognozētajām, kā arī nodrošina savlaicīgu problēmu identifikāciju, lai nepieciešamības gadījumā veiktu atbilstošu plānošanas dokumenta korekciju.

Tā kā Direktīvā nav definētas prasības monitoringa izpildei, tā nesniedz atbildes uz būtiskiem ar monitoringa realizāciju saistītiem jautājumiem, piemēram, kas ir atbildīgs par monitoringa veikšanu, monitoringa izpildes termiņi, izmantojamās metodes, rezultātu dokumentēšana, interpretācija un prezentēšana, konsultāciju nepieciešamība un turpmākās rīcības. Tādejādi Eiropas Savienības dalībvalstīm pašām jālemj par to, kā tiek nodrošināts monitorings, lai izpildītu Direktīvas 10.panta prasības.

Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktas prasības monitoringa ziņojuma par plānošanas dokumenta īstenošanas tiešu vai netiešu ietekmi uz vidi, vides pārskatā neparedzētu ietekmi iesniegšanas termiņu noteikšanai, kā arī noteikts monitoringa ziņojumā ietveramās informācijas minimālais apjoms, t.i., „monitoringa ziņojumā apkopo pieejamo informāciju un ietver vismaz ar plānošanas dokumenta īstenošanu saistīto vides stāvokļu izmaiņu un to tendenču raksturojumu” (Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 32.punkts). Monitoringa ziņojumu sagatavo plāna vai programmas izstrādātājs. Tādejādi likumdošana deleģē pašus plānošanas dokumentu izstrādātājus lemt par veicamā monitoringa veidu un apjomu, kas šajā gadījumā ir attaisnojams ar dažādu plānu un programmu specifiskajiem aspektiem.

# III Vispārēji norādījumi

Veids, kādā jāveic plānošanas dokumenta SIVN monitorings, ir atkarīgs no konkrētā plāna vai programmas izstrādes mērķa (zemes izmantošana, atkritumu apsaimniekošana vai citas nozares attīstības plānošana), apjoma (nacionālas, reģionālas vai vietējas nozīmes plānošanas dokuments), plānošanas teritorijas esošās situācijas rakstura un citiem faktoriem.

SIVN monitoringā var izmantot gan kvantitatīvās, gan kvalitatīvās novērtējuma metodes, savukārt tā detalizācijas pakāpei jābūt saistītai ar plāna vai programmas detalizācijas pakāpi, kā arī ar prognozētajām plānošanas dokumenta īstenošanas ietekmēm. Monitoringā jāaptver nozīmīgus vides efektus, kuri parasti ir raksturoti SIVN vides pārskatā. Atsevišķos gadījumos monitoringā jāietver arī faktori, kas neatspoguļojās plānošanas dokumenta sagatavošanas stadijā.

Lai arī Direktīva nosaka, ka plānošanas dokumentu realizācijas monitoringu jāveic plānošanas dokumenta īstenošanas laikā, svarīgi, lai monitoringa procesa plānošana būtu uzsākta jau plānošanas dokumenta sagatavošanas laikā. Plānošanas dokumenta izstrādātājam jānodrošina, lai pēc plāna vai programmas pieņemšanas ieinteresētās puses (iestādes, nevalstiskās organizācijas), kā arī sabiedrība tiktu informēta par pasākumiem, kas saistīti ar SIVN monitoringu.

Lai novērtētu, vai un kā ir sasniegti plānošanas dokumentā izvirzītie mērķi, liela nozīme ir plānošanas dokumenta rezultatīvo rādītāju analīzei un SIVN monitoringam. SIVN monitoringā var raksturot galvenās izmaiņu tendences laikā un telpā. Galvenais pamatnosacījums, lai SIVN monitorings dotu priekšstatu par plāna vai programmas realizācijas ietekmēm, un lai agrīnā stadijā varētu identificēt iepriekš neparedzētās ietekmes. SIVN monitoringam jābūt skaidram, ekonomiski rentablam un tādam, lai tā veikšana neprasītu lielu laika ieguldījumu. Izstrādātājs nodrošina, lai monitoringā izmantojamā informācija atbilstu plānošanas dokumenta izstrādes mērķiem un uzdevumiem, tā būtu aktuāla un ticama, atbilstoši dokumentēta un publiski pieejama. Monitoringu var integrēt regulārajā plānošanas ciklā, neparedzot atsevišķu procedūru tā veikšanai, piemēram, to var apvienot ar plānošanas dokumenta rezultatīvo rādītāju atskaiti.

Direktīvas 10.pants neaizliedz apvienot vairāku plānošanas dokumentu SIVN monitoringus. Tomēr, lai tiktu izpildītas Direktīvas prasības, jāraugās, lai nepieciešamā informācija, kas saistīta ar vides ietekmēm, aptvertu katru plānu vai programmu. Atsevišķos gadījumos kumulatīvās ietekmes ir vieglāk identificējamas, veicot tieši atsevišķu plānu vai programmu apvienoto monitoringu.

SIVN monitorings nodrošina lēmuma pieņēmējus ar informāciju, kas izmantojama precīzāku risinājumu izvēlē un pamatotāku lēmumu pieņemšanā. Monitoringa rezultātus var izmantot arī vides pārskatā ietvertās informācijas apstiprināšanai, t.sk. plānošanas dokumenta un vides pārskata trūkumu apzināšanai, kā arī lai konstatētu, vai ir kādas izmaiņas salīdzinājumā ar plānoto rezultātu. Monitorings dod iespēju uzlabot turpmāko vides pārskatu kvalitāti, īpaši gadījumos, ja tiek konstatēts, ka atsevišķi vides kvalitāti raksturojošie parametri tiek sistemātiski pārsniegti vai nav ietverti atsevišķu plānu vai programmu ietekmes uz vidi novērtējumā.

# IV Ieteikumi SIVN monitoringa programmas izstrādei un realizācijai

SIVN monitoringa programma jāizstrādā, balstoties uz plānošanas dokumenta stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu un tā ietvaros izvirzītajiem vides kvalitātes mērķiem un uzdevumiem. Lai konstatētu plānošanas dokumenta realizācijas rezultātā radītās izmaiņu tendences, būtisks ir SIVN esošā vides stāvokļa raksturojums. SIVN jābūt apzinātām iespējamām būtiskām vides ietekmēm, kā arī definētiem un raksturotiem pasākumiem būtisko ietekmju mazināšanai vai novēršanai. Jo reprezentatīvāka būs šī informācija, jo vieglāk būs sagatavot monitoringa programmu un savlaicīgi uzsākt nepieciešamo datu ieguvi.

Plānošanas dokumenta realizācijas vides ietekmes attiecies uz visu plānošanas dokumentu kopumā, un tāpēc monitoringā jāietver ne tikai pozitīvo, nelabvēlīgo, paredzēto un neparedzēto, bet arī kumulatīvo, sekundāro un citu ietekmju savstarpējais un kopējais izvērtējums. Monitoringā var ietvert gan atsevišķu pasākumu, gan kopējo plānošanas dokumenta konkrētā darbības perioda realizācijas izvērtējumu.

Kad ir apzināts veicamā monitoringa veids un apjoms, jāveic atbilstošu rezultātu/indikatoru izvēle. Nepieciešamo vides monitoringa informācijas veidu (kvalitatīvu vai kvantitatīvu) un to detalizācijas pakāpi nosaka plānošanas dokumenta veids un līmenis, kā arī tā īstenošanas rezultātā prognozētās vides ietekmes. SIVN monitoringam nepieciešamo informāciju var iegūt no dažādu institūciju (vides, veselības, lauksaimniecības, mežsaimniecības u.c. nozaru) datu bāzēm.

Sagatavojot monitoringa programmu, ieteicams apzināt (2.pielikums):

- Kādi ir esošie monitoringa pasākumi, vai un cik lielā mērā to dati ir izmantojami plānošanas dokumenta novērtēšanā?

- Kādus monitoringa pasākumus veic institūcijas saistībā ar citiem plānošanas dokumentiem vai projektiem, un vai ir iespējams šos datus izmantot?

- Kāda vēl papildus informācija ir pieejama un izmantojama (vides stāvokļa pamatdati, nozaru atskaites u.c.)?

- Kādi organizatoriski paskumi nepieciešami monitoringa īstenošanai?

Nosakot monitoringa prioritātes, svarīgi apzināties, ka tām jābūt vērstām uz konkrēto plānu vai programmu mērķu sasniegšanu, īpašu vērību pievēršot informācijai, kas būtiska turpmāko lēmumu pieņemšanā. Nav nepieciešamas un dažkārt pat iespējams kontrolēt pilnīgi visu, tāpēc jākoncentrējas uz būtiskākajām vides ietekmēm, piemērām, tādām,

- kuras noteiktas starptautiskajā vai nacionālajā likumdošanā, vadlīnijās vai standartos,

- kuras var izraisīt neatgriezenisku kaitējumu (novērtējums ļaus atklāt tendences pirms kaitējums tiks izraisīts),

- kuras var definēt, kā „neskaidra nelabvēlīga ietekme”.

SIVN monitoringa struktūru var veidot, balstoties uz stratēģiskajā ietekmes uz vidi novērtējumā identificētajiem vides faktoriem, kas izriet no plānošanas dokumentā paredzētājām darbībām. Šim nolūkam vispiemērotāk būtu izmantot kvantitatīvus datus. Taču gadījumā, ja nav iespējams sasaistīt plānošanas dokumentā paredzētās darbības un stratēģiskajā novērtējumā identificētās vides ietekmes, var izmantot datus, kas netieši norādītu uz vides stāvokļa izmaiņu tendencēm, tā piemēram, var orientēties uz starpposmu notikumiem, kā arī vairāk fokusēties uz rezultātiem. Monitoringā var pielietot arī indikatoru moduļus, piemēram, sociāli–ekonomiskie faktori – slodzes – stāvoklis – ietekme – atbildes pasākumi (angļu valodā saīs. – DPSIR).

Jāņem vērā, ka būtiskas ietekmes var parādīties arī ilgstošākā laika periodā, un ne vienmēr tās var identificēt plānošanas dokumenta stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējumā. Turklāt SIVN vides pārskata secinājumi bieži tiek balstīti uz skaitļošanas un simulācijas bāzes, kas realitātē sevi var neattaisnot. Šo iemeslu dēļ ieteicams regulāri pārskatīt monitoringam izvēlētos indikatorus.

Monitoringā lietderīgi izmantot arī papildus indikatorus, tādejādi dodot iespēju konstatēt iepriekš neidentificētas problēmas, kā arī noteikt izmaiņu tendences plašākā mērogā. SIVN monitoringā piemērotāki un tendenču raksturošanai efektīvāk izmantojami ir indikatori, kas raksturo kvalitātes pasliktināšanās tendences kopumā, piemēram, ekoloģiskās ūdens kvalitātes klases un to raksturlielumi.

Sagatavojot monitoringa programmu un izvēloties indikatorus, jāņem vērā:

- plānošanas dokumenta realizācijas ietekmi var raksturot, izvērtējot indikatorrādītāju izmaiņu virzienu un pakāpi;

- indikatoru izmaiņu virziens var būt pretējs stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatā identificētajai ietekmei;

- monitoringā var izmantot salīdzinājuma metodi, t.i., indikatoru izmaiņas salīdzina ar citiem atskaites punktiem;

- monitoringā jāizmanto kvantitatīvus datus, taču situācijas raksturošanai var izmantot arī kvalitatīvu informāciju;

- rezultāti jāapkopo monitoringa ziņojumā, dodot skaidrojumu un atbilstošus komentārus.

Plānošanas dokumenta izstrādes gaitā lietderīgi izveidot mehānismu, kas ļautu noteikt, vai un kādas koriģējošās darbības ir nepieciešamas, gadījumā, ja monitoringa rezultātā konstatētas neparedzētas nelabvēlīgas ietekmes. Šajā gadījumā jāparedz:

- sliekšņa kritēriji nelabvēlīgas ietekmes identificēšanai (piemērām, kādi aspekti tiek uzskatīti par nepieņemamiem videi);

- koriģējošās darbības, kuras veicamas, atklājot būtiskas ietekmes (plānošanas dokumenta grozījumi);

- atbildīgie par koriģējošo darbību veikšanu.

Jāatzīmē, ka monitoringa rezultātiem jābūt ticamiem un pamatotiem, lai uz tiem balstītā plānošanas dokumentu koriģēšana nodrošinātu plānošanas tiesiskumu.

Ja monitorings neuzrāda nepieciešamību veikt tiešu vai nekavējošu plānošanas dokumenta koriģēšanu, iegūtie rezultāti ir izmantojami turpmākajā plānošanas procesā vai vides novērtējumā, jo plānošanas dokumenta īstenošanas monitorings var piedāvāt papildus iespējas un arī ierosinājumus turpmākās attīstības plānošanai.

Monitoringa programmas izstrādē var izmantot Biroja sagatavotu informatīvu paraugu – tabulu, kur apzināti un apkopoti vides un citu nozaru politikas plānošanas dokumentos izvirzītie mērķi un uzdevumi, kā arī normatīvajos aktos izvirzītās prasības un atsevišķu monitoringa programmu informācija (3.pielikums). Tabulā ietvertā informācija ir strukturēta divās daļās – dabas un sociālekonomiskie faktori. Vides (dabas) faktoru sadaļa ir sagatavota, ņemot vērā Vides politikas pamatnostādnēs 2009.–2015.gadam izmantoto nodaļu tematisko sadalījumu – gaiss, ūdens, zeme, daba, klimats.

Tabulā ietverti gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi indikatorrādītāji, jo dažādiem plānošanas dokumentiem ir atšķirīgs ietekmju un būtiskāko problēmu raksturs. Līdz ar to arī prasības nelielas pašvaldības, republikas nozīmes pilsētas un nozares politikas plānošanas dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma monitoringam atšķirsies. Gadījumā, ja nav konstatēti būtiski vides kvalitāti pasliktinoši aspekti, lietderīga un ekonomiski pamatojama būtu kvalitatīvu datu vai pat tikai informatīva rakstura informācijas izmantošana un izvērtēšana, savukārt gadījumos, ja konstatēta esošā vides stāvokļa kvalitātes pasliktināšanās vai atsevišķu robežlielumu pārsniegšanas gadījumi, kvantitatīvu datu izmantošana monitoringā būtu pat obligāts priekšnoteikums.

Atsevišķi tabulā ietvertie mērķi un indikatori dublējas vai pārklājas. Šāda pieeja izvēlēta tāpēc, lai dotu iespēju plānošanas dokumenta izstrādātājiem pašiem izvēlēties piemērotākos indikatorus, kuri attiektos uz katra konkrēta plānošanas dokumenta SIVN monitoringa mērķiem, un visefektīvāk raksturotu vides stāvokli un tā izmaiņas.

Jāatzīmē, ka minētajai tabulai ir tikai ieteikuma raksturs, un tā izstrādāta, lai veicinātu plānošanas dokumentu izstrādātāju sapratni par veidu, kā būtu veicams katra konkrētā plānošanas dokumenta SIVN monitorings, un kam būtu jāpievērš galvenā uzmanība.

# V Ieteikumi monitoringa ziņojuma sagatavošanai

Plānošanas dokumenta izstrādātājs var izstrādāt pēc saviem ieskatiem piemērotāko ziņojuma formu, kādā tiks apkopota informācija par plānošanas dokumenta īstenošanas tiešu vai netiešu ietekmi uz vidi, kā arī vides pārskatā iepriekš neparedzētu ietekmi.

4. pielikumā ir ievietots Biroja sagatavots monitoringa ziņojuma formas paraugs/piemērs kā ieteikums plānošanas dokumentu izstrādātājiem monitoringa ziņojuma sagatavošanā. Ja monitoringa ziņojuma sagatavošanai izvēlas minēto paraugu, ieteicams to papildināt ar plānošanas dokumentam specifisku informāciju t.sk., piemēram, realizētiem projektiem, apbūves teritorijām u.c. Pie tam nav nepieciešams dublēt informāciju vairākās tabulas sadaļās, un izstrādātājs pēc saviem ieskatiem var aizpildīt tikai tās ailes, kuras attiecas uz konkrēto plānošanas dokumentu.

Monitoringa izstrādātājiem pašiem jāizvēlas, kāda veida informācija tiks izmantota monitoringā un monitoringa ziņojumā, ņemot vērā gan datu pieejamības iespējas, gan arī konkrētu plānošanas dokumentu un tā realizācijas teritorijā esošās problēmas. Būtiski atzīmēt, ka monitoringa ziņojumā būtu iekļaujams nevis pats monitoringa process un visi tajā iegūtie dati, bet gan rezultātu analītisks izvērtējums, īpašu uzmanību pievēršot galvenajiem problēmjautājumiem un aktualitātēm. Konkrētus datus būtu ieteicams uzrādīt robežpārkāpumu vai esošās situācijas pasliktināšanās gadījumā.

Vēršam uzmanību uz to, ka Biroja piedāvātā monitoringa ziņojuma forma laikā gaitā var tikt mainīta. Lūdzam sekot līdzi aktuālai informācijai Biroja mājas lapā internetā http://www.vpvb.gov.lv.

1.pielikums

Stratēģiskā ietekmes uz vidi monitoringa realizācijas shēma

Stratēģiskajā ietekmes uz vidi novērtējumā izvirzītie mērķi un uzdevumi, apzinātās būtiskās vides problēmas

Monitoringa programmas izstrāde

Apzināt izmantojamos indikatorus

Apzināt informācijas avotus

Iegūto datu apkopošana

Noteikt monitoringa veikšanas laiku un biežumu

Monitorings

Turpmāk veicamie pasākumi, t.sk. arī koriģējošo darbību nepieciešamības izvērtējums

Monitoringa rezultātu izvērtējums

Monitoringa informācijas pasniegšana atbilstoši tā mērķiem un sabiedrības interesēm, t.sk. monitoringa ziņojuma nosūtīšana Vides pārraudzības valsts birojam

2.pielikums

Kontroljautājumus stratēģiskā ietekmes uz vidi monitoringa programmas sagatavošanai un monitoringa realizācijai

| Monitoringa tēma | Aktualitāte | Piezīmes |
| --- | --- | --- |
| Monitoringa mērķi, kas, galvenokārt, balstīti uz SIVN, ja iespējams, definējot prioritātes, t.sk. ņemot vērā plānošanas dokumenta realizācijas ietekmes apjomu gan laika, gan telpas griezumā |  |  |
| Vai lietderīgi veikt monitoringu kopā ar citiem plāniem un programmām |  |  |
| Atbildīgais par monitoringa veikšanu |  |  |
| Vai dokumentācija, t.sk. par plāna vai programmas ieviešanas statusu, ir pieejama un pietiekoša |  |  |
| Vai ir izmantojami dati no citiem monitoringiem |  |  |
| Visa informācija un dati ir pieprasīti, pieejami un izmantojami |  |  |
| Vai ir pieejamai dati, kuru trūkums bija apzināts SIVN |  |  |
| Vai ir konstatētas būtiskas novirzes no plānotā vai vides pārskatā identificētā |  |  |
| Vai ir notikušas būtiskas izmaiņas apstākļos vai noteikumos (tehnoloģiskajos, normatīvajos aktos, sociālajā attīstībā), kas būtu jāņem vērā |  |  |
| Vai ir izvirzītas/konstatētas jaunas prioritātes/problēmas/vājās vietas plāna vai programmas ieviešanā |  |  |
| Definētie vides kvalitātes mērķi ir aktuāli |  |  |
| Indikatori ir atbilstoši un aktuāli (ietekmju un izmaiņu identifikācijai), tie izmantojami cēloņu-seku sakarības noteikšanai |  |  |
| Plānotie vides aizsardzības mērķi ir sasniedzami |  |  |
| Pieņēmumi un prognozes ir patiesas |  |  |
| SIVN definēto nenozīmīgo ietekmju pārbaude |  |  |
| Vai ir konstatētas papildus un/vai neparedzētas būtiskas nelabvēlīgas vides ietekmes |  |  |
| Ir pārsniegtas normatīvos aktos noteiktās sliekšņu vērtības un jāuzsāk atbilstoša rīcība |  |  |
| Ir ieviesti definētie ietekmi samazinošie pasākumi un tie dod gaidītos rezultātus |  |  |
| Ietekmi samazinošie pasākumi nav ieviesti un turpmāk nav nepieciešami |  |  |
| Plānošanas dokumenta ieviešanā nav izvirzītas jaunas prasības, kas būtu ņemamas vērā |  |  |
| Identificētie aspekti, kas jāņem vērā turpmākajā monitoringā vai plānošanas procesā saistībā ar vides ietekmi |  |  |
| Secinājumi un iegūtie dati, kas izmantojami nākošajā monitoringā, turpmākajos plānošanas procesos vai vides novērtējumos un kas būtu atbilstoši jānoformē un jānodrošina to pieejamība |  |  |
| Komentāri par monitoringa rezultātiem |  |  |
| Institūcijas un organizācijas, kas būtu jāinformē par monitoringa rezultātiem |  |  |
| Nepieciešamais turpmākais monitorings un tā norise |  |  |
| Aktuālie stāvokļi un nepieciešamība tos kontrolēt un veikt korektīvās darbības |  |  |
| Tiesiskā bāze korektīvo darbību veikšanai |  |  |
| Noteiktās prasības noteiktu darbību veikšanai atbilstoši monitoringa rezultātiem, t.sk. korektīvo darbību veikšanai, kas atbildīgs par to |  |  |
| Nepieciešamo mērījumu (korektīvo darbību) veikšana |  |  |
| Cita informācija: |  |  |

3. pielikums

Plānošana dokumenta realizācija ietekmes novērtējumā (SIVN monitoringā) izmantojamie/ieteicamie indikatori

# VIDES (DABAS) FAKTORI

## GAISS

| SIVN priekšmets | Plānošanas dokumenta/SIVN mērķis | Izmantojamie indikatori (kvantitatīvie un kvalitatīvie izejas dati) |
| --- | --- | --- |
| Gaisa kvalitāte | - Nodrošināt gaisa kvalitāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām - Īstenot gaisa kvalitātes uzlabošanas programmu (t.sk. novērtēt un uzlabot agrāk īstenoto pasākumu efektivitāti) | - Piesārņojošo vielu emisijas apjoms (SO2, kopējais NOx, NH3, nemetāna gaistošie organiskie savienojumi) - Cieto daļiņu emisija - Gaisa piesārņojuma dienu skaits - Sasniegtās emisiju limitu vērtības - Galvenie gaisa piesārņotāji un to radītā piesārņojuma emisijas - Pasākumi emisiju samazināšanai - Iedzīvotāju skaits, kas dzīvo gaisa kvalitātes vadības areālā - Riska teritorijas - Smakas |
|  | - Veicināt jaunu tehnoloģiju ieviešanu un resursu racionālu izmantošanu, panākot gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazinājumu tautsaimniecības, t.sk. enerģētikas, rūpniecības, transporta un lauksaimniecības nozarēs, kā arī mājsaimniecībās - Labāk pieejamo tehnisko paņēmienu, videi draudzīgu tehnoloģiju un tīrākas ražošanas ieviešana tautsaimniecībā - Palielināt energoresursu efektīvu un racionālu izmantošanu - Realizēt energoefektivitātes paaugstināšanas un ēku energoefektivitātes uzlabošanas projektus - Veicināt neefektīvu un novecojušu sadedzināšanas iekārtu nomaiņa individuālajā apkurē ar vides prasībām atbilstošākām iekārtām - Īstenot investīciju projektus | - Pasākumi jaunu tehnoloģiju ieviešanas un resursu racionālas izmantošanas veicināšanai - Gaisu piesārņojošo vielu emisija tautsaimniecības nozarēs (t.sk. enerģētikas, rūpniecības, transporta un lauksaimniecības nozarēs) un mājsaimniecībās - Gaisu piesārņojošo vielu emisija transporta nozarē (t.sk. satiksmes apjoms, pasākumi transporta plūsmas samazināšanai ceļu kvalitāte (grants segums/asfalts)) - Energoresursi (t.sk. atjaunojamie energoresursi) un to izmantošana - Koģenerācijas būves, hidroelektrostacijas, vēja elektrostacijas u.c. - Siltumtīkli un to tehniskais stāvoklis (centralizēta/lokāla/individuāla siltumapgāde) - Siltumapgādes attīstības plāna izstrāde un īstenošana - Energoefektivitātes paaugstināšanas un ēku energoefektivitātes uzlabošanas projekti - Investīciju projekti |
|  | - Apzināt teritorijas, kurās ir paaugstināts trokšņa līmenis - Īstenot pasākumus trokšņa ietekmes samazināšanai | - Izstrādātas trokšņu kartes - Izstrādāts rīcības plāns trokšņa ietekmes samazināšanai |

| Izmantojamie politikas plānošanas dokumenti: - Vides politikas pamatnostādnes 2009. – 2015.gada - Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007. – 2016. gadam - Klimata pārmaiņu samazināšanas programma 2005. – 2010.gadam - Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādnes 2006. – 2013.gadam - u.c. | Izmantojamie tiesību akti - 2006.gada 2.novembra likums „Vides aizsardzības likums” - Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” - Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumi Nr.597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” - Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumi Nr.175 „Noteikumi par nacionālajiem vides indikatoriem” - u.c. |
| --- | --- |

ŪDENS

| SIVN priekšmets | Plānošanas dokumenta/SIVN mērķis | Izmantojamie indikatori (kvantitatīvie un kvalitatīvie izejas dati) |
| --- | --- | --- |
| Ūdensobjektu stāvoklis | - Uzlabot un nodrošināt virszemes un pazemes ūdens kvalitāti - Sasniegt upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānos izvirzītos vides kvalitātes mērķus - Novērst ūdensobjektu eitrofikāciju - Veicināt labas lauksaimniecības prakses nosacījumu ievērošanu - Īstenot barības elementu noplūdes samazināšanas pasākumus īpaši jutīgajās teritorijās, uz kurām attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem | - Virszemes ūdensobjektu kvalitāte - Pazemes ūdensobjektu kvalitāte - Stipri pārveidoti ūdensobjekti vai mākslīgi ūdensobjekti un to kvalitāte - Prioritārie zivju ūdeņi (prioritārās zivju ūdeņu upes un to posmi, prioritārie zivju ūdeņu ezeri) - Punktveida piesārņojuma avoti - Kopējā slāpekļa un fosfora izplūde ūdenī no punktveida piesārņojuma avotiem - Difūzā piesārņojuma avoti - Pārrobežu piesārņojums, avoti - Piesārņojošo vielu emisiju limiti un pārsniegumi - Īpaši jutīgās teritorijās, uz kurām attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem - Pasākumi ūdens kvalitātes uzlabošanai - Īstenotie apsaimniekošanas pasākumi - Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas - Aizsargjoslas |
| Ūdens saimniecība | - Veicināt ilgtspējīgu un racionālu ūdens izmantošanu - Nodrošināt un uzlabot ūdenssaimniecības pakalpojumus - Uzlabot ūdenssaimniecības infrastruktūru, lai samazinātu zudumus no tīkliem - Nodrošināt dzeramā ūdens kvalitāti - Nodrošināt atbilstošu dzeramā ūdens attīrīšanu - Sagatavot stratēģiju/ koncepciju slodzes samazināšanai, ko rada iedzīvotāji bez centralizētas kanalizācijas sistēmas (t.sk. tūrisma mītnes) un to ieviest - Nodrošināt centralizētas un decentralizētas kanalizācijas sistēmas notekūdeņu un ar tiem saistīto atkritumu savākšanu un utilizēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām - Nodrošināt notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti līdz noteiktajam robežvērtībām - Uzlabot darbojošos NAI efektivitāti - Nodrošināt lietus ūdeņu apsaimniekošanu - Īstenot investīciju projektus | - Ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju - Tehnoloģiski risinājumi ūdens taupīšanas nolūkā (piemēram, izlietotā ūdens attīrīšana un atkārtota izmantošana, videi draudzīgas tehnoloģijas ar mazu ūdens resursu patēriņu utt.) - Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši ūdensapgādes pakalpojumi - Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti centralizētas ūdensapgādes sistēmas pakalpojumi - Pazemes un virszemes ūdens ņemšanas apjoms - Artēzisko urbumu skaits (tamponēti/netamponēti/plānotie) - Dzeramā ūdens paraugu īpatsvars, kuros pārsniegti dzeramā ūdens kvalitātes un drošuma ķīmiskie un mikrobioloģiskie rādītāji - Atdzelžošanas iekārtas - Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumi - Centralizētas un decentralizētas kanalizācijas sistēmas nodrošinājums (pilsētās/ciemos/pārējās vietās) - Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi - Lietus ūdeņu kanalizācija - Notekūdeņu dūņu izmantošana - Pasākumi komunālo notekūdeņu un bīstamo vielu radītā virszemes ūdeņu piesārņojuma samazināšanai - Investīciju projekti |
| Peldvietas | - Nodrošināt peldvietu labiekārtošanu un uzturēšanu | - Peldūdeņi (Rīgas jūras līča un Baltijas jūras piekrastes peldvietas, iekšzemes peldvietas) - Peldūdeņu ezeri/upes - Peldvietu skaits - Peldvietu labiekārtošanas projekti - Pasākumi piesārņojuma likvidēšanai peldvietas ūdenī - Pludmales (peldvietas) un jahtu ostas, kurām piešķirts ekosertifikāts „Zilais karogs” |
| Plūdu risks | - Samazināt ar plūdiem saistītu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību, vidi, kultūras mantojumu un saimniecisko darbību - Veikt plūdu riska teritoriju izpēti un izstrādāt aizsardzības pasākumus - Izstrādāt un īstenot pretplūdu pasākumu plānu | - Plūdu riska teritorijas - Applūstošās teritorijas - Jūras uzplūdu riska teritorijas - Jūras krastu erozijas draudu teritorijas - Pretplūdu plāna izstrāde - Plūdu riska teritoriju aizsardzības pasākumi - Aizsargdambji, hidrotehniskās būves (rekonstrukcija, pilnveidošana) - Krastu nostiprināšana - Vides projekti |

| Izmantojamie politikas plānošanas dokumenti: - Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni - Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālā programma 2008. – 2015.gadam. - Rīcības programma komunālo notekūdeņu un bīstamo vielu radītā virszemes ūdeņu piesārņojuma samazināšanai - Rīcības programma prioritāro zivju ūdeņu un peldūdeņu piesārņojuma samazināšanai un kvalitātes nodrošināšanai - u.c. | Izmantojamie tiesību akti: - 2006.gada 2.novembra likums „Vides aizsardzības likums” - Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumi Nr.175 „Noteikumi par nacionālajiem vides indikatoriem” - 2002.gada 12.septembra likums „Ūdens apsaimniekošanas likums” - Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumi Nr.1354 „Noteikumi par sākotnējo plūdu riska novērtējumu, plūdu kartēm un plūdu riska pārvaldības plānu” - u.c. |
| --- | --- |

ZEME

| SIVN priekšmets | Plānošanas dokumenta/SIVN mērķis | Izmantojamie indikatori (kvantitatīvie un kvalitatīvie izejas dati) |
| --- | --- | --- |
| Zemes resursi | - Veicināt zemes resursu ilgtspējīgu izmantošanu un apsaimniekošanu - Racionāla derīgo izrakteņu ieguve un izmantošana - Nodrošināt augsnes un grunts kvalitātes atbilstību normatīviem | - Derīgie izrakteņi (būvmateriālu izejvielas, kūdra, sapropelis, pazemes dzeramais ūdens un ārstnieciskie minerālūdeņi, nafta, struktūras gāzes krātuvju ierīkošanai, zemes siltums) - Derīgo izrakteņu ieguves apjomi - Projekti, kuriem veikts ietekmes uz vidi novērtējums |
| Augsnes kvalitāte | - Sakārtot un uzlabot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu - Nodrošināt kopējā radīto atkritumu daudzuma samazināšanu, izmantojot labākās atkritumu rašanās novēršanas iespējas, labākos pieejamos tehniskos paņēmienus - Apzināt piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas un veikt to sanāciju | - Sadzīves un bīstamo atkritumu daudzums - Kopējais pārstrādātais sadzīves atkritumu apjoms - Uzņēmumu radītais sadzīves atkritumu īpatsvars - Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekti - Atkritumu dalītās vākšanas punkti (pilsētās/laukos) - Laukumi šķiroto atkritumu savākšanai no iedzīvotājiem (pilsētās) - Atkritumu šķirošanas stacijas - Kompostēšanas laukumi - Atkritumu pārstrādes centri - Celtniecības atkritumu pārstrādes centri - Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādes centri - Iedzīvotāju iesaistīšana centralizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā – iedzīvotāju skaits (pilsētās/laukos) - Sabiedrības informēšanas/izglītošanas kampaņas - Slēgto izgāztuvju rekultivācija - Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas - Sanēto piesārņoto teritoriju platība - Vides projekti |
| Lauksaimniecība | - Veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecības attīstību - Veicināt lauku vides attīstību | - Lauksaimniecībā izmantojamās zemes - Īpaši jutīgās teritorijās, uz kurām attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem - Notekūdeņu dūņu izmantošana - Lauksaimniecībā neizmantojamas un mazauglīgas zemes - Meliorācijas sistēma - Polderu stāvokļa izpēte - Polderu darbības efektivitātes izpēte - Polderu rekonstrukcija - Latvāņu izplatība (ierobežošana, pasākumi) |
| Mežsaimniecība | - Veicināt ilgtspējīgu mežsaimniecības attīstību - Veicināt bioloģiskas daudzveidības saglabāšanu - Novērst mežu segumu samazināšanu - Nodrošināt mežainu apvidu produktivitātes vērtības saglabāšanu un uzlabošanu | - Mežsaimniecībā izmantojamās zemes - Apmežotās teritorijas - Mežaudžu ekoloģiskais stāvoklis - Koksnes krāja un ieguves apjomi - Faktiski izcirstās platības - Zemes apauguma izmaiņas |

| Izmantojamie politikas plānošanas dokumenti: - Vides politikas pamatnostādnes 2009.–2015.gadam - Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2006.–2012.gadam - Liepājas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2006–2013.gadam. - Piejūras reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2007.–2013.gadam - Pierīgas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2007.–2013.gadam - Ventspils reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2006.–2013.gadam - Zemgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2007.–2013.gadam - Dienvidlatgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2007.–2013.gadam - Ziemeļlatgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2007.–2013.gadam - Lauku attīstības programma 2007.–2013.gadam - Latvāņu izplatības ierobežošanas programma 2006.–2012. gadam - u.c. | Izmantojamie tiesību akti: - 2006.gada 2.novembra likums „Vides aizsardzības likums” - Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumi Nr.175 „Noteikumi par nacionālajiem vides indikatoriem” - 2000.gada 14.februāra likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums” - u.c. |
| --- | --- |

## DABA

| SIVN priekšmets | Plānošanas dokumenta/SIVN mērķis | Izmantojamie indikatori (kvantitatīvie un kvalitatīvie izejas dati) |
| --- | --- | --- |
| Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas | - Nodrošināt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, t.sk. Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) aizsardzību un atbilstošu apsaimniekošanu | - Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kopējā platība plānošanas teritorijā - Galvenie teritoriju ietekmējošie faktori - Dabas aizsardzības plāni un tajos izvirzīto mērķu sasniegšana - Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi - Dabas taku uzturēšana un jaunu veidošana - Biedrību un nodibinājumu līdzdalība ĪADT apsaimniekošanā - Valsts un privātās partnerības projekti |
| Sugas un biotopi | - Saglabāt un veicināt biotopu un vietējo savvaļas sugu daudzveidību | - Aizsargājamās sugas un biotopi - Sugu aizsardzības plāni - Ziņojumu skaits par apdraudētām sugām - Lauku putnu indekss - Bioloģiski vērtīgie zālāji |
| Ainavas aizsardzība | - Izstrādāt ainavu ekoloģiskos plānus - Saglabāt ainavas daudzveidību - Uzlabot ainavas kvalitāti - Novērtēt un aizsargāt ainavu dažādību un vietējās kultūrainavas īpatnības | - Ainavu ekoloģiskie plāni - Ainavas inventarizācijas rezultāti - Publiski pieejamās un zaļās teritorijas - Riskam pakļauto aizsargājamo vēsturisko celtņu un arheoloģisko vietu skaits |
| Saimnieciskā darbība | - Veicināt dabas aizsardzības un saimniecisko interešu līdzsvarotību | - Tūrisma un rekreācijas infrastruktūras attīstība - Iespēja aktīvai atpūtai, sportam - Lauksaimnieciskā, mežsaimnieciskā darbība, derīgo izrakteņu ieguve, enerģētika - Pašvaldības lēmums par ģenētiski modificēto organismu audzēšanas aizliegumu |

| Izmantojamie politikas plānošanas dokumenti: - Vides politikas pamatnostādnes 2009. –2015.gadam - Latvijas Tūrisma attīstības programma 2006. – 2008.gadam | Izmantojamie tiesību akti: - 2006.gada 2.novembra likums „Vides aizsardzības likums” - Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumi Nr.175 „Noteikumi par nacionālajiem vides indikatoriem” - 1993.gada 2.marta likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” - Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumi Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” - 2000.gada 16.marta likums „Sugu un biotopu aizsardzības likums” |
| --- | --- |

## KLIMATS

| SIVN priekšmets | Plānošanas dokumenta/SIVN mērķis | Izmantojamie indikatori (kvantitatīvie un kvalitatīvie izejas dati) |
| --- | --- | --- |
| Klimata pārmaiņas | - Samazināt SEG emisiju - Veicināt patēriņa modeļa maiņu atbilstoši ilgtspējīgas attīstības uzstādījumiem - Palielināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu | - SEG emisijas apjoms - CO2 emisijas apjoms - Iedzīvotāju skaits, kuriem pieejama centralizēta siltumapgāde - Ēku renovācija (atbilstoši energoaudita rezultātiem) - Videi draudzīga siltumapgāde - Elektroenerģijas patēriņš uz māju un iedzīvotāju - Atjaunojamie energoresursi (arī hidroelektrostacijas, vēja elektrostacijas, biomasas un biogāzes stacijas, enerģētiskās kultūras) - Zaļais iepirkums - Investīciju projekti |

| Izmantojamie politikas plānošanas dokumentus - Vides politikas pamatnostādnes 2009.-2015.gadam - Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007. – 2016. gadam - Klimata pārmaiņu samazināšanas programma 2005.-2010.gadam - Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādnes 2006.-2013.gadam - u.c. | Izmantojamie tiesību akti: - 2006.gada 2.novembra likums „Vides aizsardzības likums” - Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumi Nr.175 „Noteikumi par nacionālajiem vides indikatoriem” - Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” - u.c. |
| --- | --- |

# SOCIĀLEKONOMISKIE FAKTORI

| SIVN priekšmets | Plānošanas dokumenta/SIVN mērķis | Izmantojamie indikatori (kvantitatīvie un kvalitatīvie izejas dati) |
| --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji | - Nodrošināt un uzlabot cilvēku dzīves vides kvalitāti - Veicināt cilvēku labklājības celšanos - Popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu | - Iedzīvotāju skaits - Demogrāfiskās izmaiņas - Dzimstība/mirstība (mirstības iemesli) - Apdzīvojuma struktūra - Apdzīvotās vietas (izmaiņas) - Apdzīvotās vietas infrastruktūra - Dzīvojamā fonda labiekārtotība - Mājsaimniecību ienākumi vidēji uz ģimenes locekli - No pabalstiem atkarīgo iedzīvotāju īpatsvars - Nodarbinātība - Atpūtas/rekreācijas iespējas - Izbūvēti veloceliņi - Teritorijas, kurās cilvēki pakļauti paaugstināta trokšņa ietekmei - Piesārņojuma avoti (piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas) - Paaugstināta riska objekti |
| Tautsaimniecības nozares un to attīstība | - Veicināt tautsaimniecības attīstību | - IKP statistikas dati - Investīciju projekti - Tautsaimniecības nozaru attīstība - Nodarbinātība |
|  | - Transporta sistēmas, t.sk. infrastruktūras sakārtošana un uzlabošana | - Ceļu infrastruktūra un kvalitāte - Inženiertehniskie pasākumi autoceļu un ielu tīklā - Ceļu satiksmes drošības pasākumi - Gājēju/velosipēdu celiņi - Satiksmes intensitāte - Gaisa kvalitāte, troksnis |
|  | - Tūrisma infrastruktūras pilnveidošana/uzlabošana/sakārtošana un pieejamības veicināšana - Produktu un pakalpojumu daudzveidības veicināšana atbilstoši tūristu interesēm | - Tūrisma produkti (aktīvā tūrisma produkts, ārstniecības, veselības un skaistumkopšanas tūrisma produkts, konferenču tūrisma produkts, kultūras tūrisma produkts, pilsētas tūrisma produkts) - Brīvprātīgās kvalitātes pārvaldības iniciatīvas tūrisma jomā (piemēram, starptautiskā kustība „Zilie karogi”, Eiropas ekomarķējums „Ekopuķīte” un Latvijas Lauku Tūrisma asociācijas „Lauku Ceļotājs” „Zaļais sertifikāts” lauku tūrisma mītnēm) |

| Izmantojamie politikas plānošanas dokumenti: - Vides politikas pamatnostādnes 2009. – 2015.gada - Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007. – 2016. gadam - Klimata pārmaiņu samazināšanas programma 2005. – 2010.gadam - Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādnes 2006. – 2013.gadam - Ceļu satiksmes drošības programma 2007. – 2013.g. - Latvijas Tūrisma attīstības programma 2006. –2008.gadam - u.c. | Izmantojamie tiesību akti: - 2006.gada 2.novembra likums „Vides aizsardzības likums” - Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” - Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumi Nr.597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” - Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumi Nr.175 „Noteikumi par nacionālajiem vides indikatoriem” - u.c. |
| --- | --- |

4.pielikums

Ieteicamā monitoringa ziņojuma forma

Plānošanas dokumenta .............................................................................................................................................................

monitoringa ziņojums

Plānošanas dokumenta un monitoringa ziņojuma izstrādātājs, kontaktinformācija:

| Monitoringa priekšmets | Plānošanas dokumenta/ SIVN uzdevumi, plānotais stāvoklis/ normatīvos aktos noteikts | Rezultāti, situācijas raksturojums | Komentāri |
| --- | --- | --- | --- |
| Vides (dabas) faktori |  |  |  |
| Sociālie faktori Iedzīvotāji (veselība/drošība, labklājība) |  |  |  |
| Ekonomiskie faktori Tautsaimniecības nozaru attīstība |  |  |  |
| Teritorijas plānojuma vai attīstības plānošanas dokumenta rezultatīvie rādītāji (piemēram, teritorijas plānojumi – apbūvētās teritorijas, attīstības programmas – realizētie projekti u.c.) |  |  |  |

Secinājumi (analītisks paplašināts izvērtējums):

Nākamais monitoringa ziņojuma iesniegšanas termiņš:

Datums:	 			Paraksts: